Герасимова Г. В.

учитель физики,

1 кв. категория

Тема  урока: Измерение напряжения. Лабораторная работа «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»

Цели урока:

- продолжить формирование у обучающихся понятия напряжение; научить измерять напряжение на различных участках цепи с помощью вольтметра; проверить умение работать с электроизмерительными приборами(амперметром, вольтметром), строить схемы электрической цепи;

- развивать мышление: сравнивать, анализировать, применять;

- воспитывать: аккуратность при выполнении работ, организованность, дисциплинированность.

Оборудование к уроку: источник питания, вольтметр, амперметр, низковольтная лампа на подставке, спираль лабораторный, ключ, соединительные провода;

Опрос - карточки, проверочные карточки, схемы на доске.

Тип урока: комбинированный.

Урок  изучение нового материала и проведение лабораторной работы.

Ход урока

План урока.

-    изложение нового материала;                                Оформление на доске

- закрепление изученного материала;                 I:     I=q/t   (A)         U:    U=A/q   (В)

- выполнение лабораторной работы;                          q=I t   (Кл)               A=U q   (Дж)

- итог лабораторной работы;                                       t=q/I   (с)                   q=A/U  (Кл)

- проверка знаний и умений;                                     соединения:

- домашние задания;                                         последовательное               параллельное

- итог урока.

- Актуализация знаний и умений.

- Опрос  домашнего задания по карточкам №1,2.

- Что такое эл. цепь?

- Что называют схемой электрической цепи?

- Условные знаки по  опорным карточкам.

II. Изучение нового материала.

Измерение напряжения.

Вольтметр- прибор для измерения напряжения на полюсах источника тока или на каком-нибудь участке цепи.

Показ прибора: школьный лабораторный.

Для отличия от других электроизмерительных приборов на ее шкале ставят букву Y.

На схемах вольтметр изображают           . Имеется два зажима = и -. Положительный полюс соединяют с  проводом идущим от  положительного полюса источника тока, иначе стрелка отклонится в обратную сторону. Вольтметр подключают  иначе, чем амперметр.

Клеммы вольтметра подключаются проводами к двум разным точкам, между которыми находится соответствующий элемент цепи. Такое включение намного легче, цепь не нужно разрывать, а можно просто прислонить наконечники проводов, идущих от зажимов вольтметра к неизолированным частям зажимов элемента. Для измерения напряжения на полюсах источника тока вольтметр подключают непосредственно к зажимам источника тока, соблюдая полярность.

ТБ при работе с электроизмерительными приборами.

III. Закрепление изученного материала.

Вспомним , как определяют цену деления прибора.(Ответы учащихся)

Задания.

- Правильно ли соединен прибор вольтметр?

- Определите цену деления  шкалы вольтметра условно изображенного на рисунке 1. Каковы показания вольтметра на электрической лампе? Рис.2.

- Нарисуйте схему электрической цепи, состоящей из источника тока, электрической лампы, ключа, соединительных проводов, амперметра, измеряющего силу тока в цепи, и вольтметра, измеряющего напряжение на лампе. Соберите эту цепь и выполните измерения.

IY. Выполнение лабораторной работы «Измерение напряжение на различных участках цепи» .

Соберите электрическую цепь включив лампу и спираль последовательно, и измерьте силу тока. Измерьте напряжение на лампе, на спирале, на лампе и спирале вместе.. занесите измерения в таблицу.

Начертите схемы трех измерений.

Y. Сделайте вывод по работе.(Ученики сами делают выводы на тетрадях и после поговаривают).

YI. Самостоятельная работа.

По уровневым заданиям подготовлены карточки №1 по 14 заданий.

По завершении поводится самопроверка заданий.

YII. Домашние задания.

Параграф 41, повторить параграфы 39,40, упражнение 16 (1,2).

По данным лабораторного опыта придумать самим задачу и решить.

YIII.Итог урока:

Ребята мы с вами сегодня научились измерять напряжение на различных участках цепи.

Как же называется прибор для измерения напряжения? Как обозначается? Как подключается прибор к измеряемому элементу? Что нужно при этом соблюдать?

Что измеряется при замкнутом и разомкнутом ключе? Рис 3.

Рис.3

Оценки за работу на уроке (каждый ученик получает две оценки за урок).

Для любителей электроники. Есть замечательный прибор  тестер. Он содержит только одну измерительную  «головку», а приспособлен для измерения силы тока от 0,1  до 10 А, напряжение от 1 до 1000В.