Герасимова Г. В.

учитель физики,

1 кв. категория

Тема урока: РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

8 класс

Цели урока:

- Продолжить формирование у учащихся понятия электрический ток, Закона Ома, ознакомить определением работы тока, вывести формулу для подсчета единицы измерения, ознакомить с приборами для измерения работы тока, научить применять знания при решении задач и выполнении лабораторных работ,

-  Развивать умения работы с приборами; измерять, сравнивать, анализировать;

-  Воспитывать аккуратность при оформлении задач в тетрадях, дисциплинированность при выполнении опытов, взаимопомощь и взаимопонимание.

ОБОРУДОВАНИЕ: Источник тока, два резистора, амперметр. Вольтметр, ключ, соединительные провода; карточки для опроса домашнего задания, карточки для проверки знаний;

Урок изучения нового материала с элементами поисковой работы.

ПЛАН УРОКА:

- Проверка домашнего задания.

- Организационная часть

- Повторение (актуализация знаний).

- Изучение нового материала.

- Закрепление. Творческая работа учащихся

- Физкультминутка.

- Проверка знаний.

- Домашнее задание

- Итог урока.

Ход и содержание урока.

- Проверка домашнего задания: работа по карточкам опроса по пройденной теме. Карточка №1 1. Какое соединение проводников является последовательным? Изобразите схему соединения. 2.Какое соединение проводников является параллельным? Изобразите схему.

Карточка№2. 1.Какая электрическая величина одинакова для всех проводников: а) при последовательном; б) при параллельном соединении?

Карточка №3. 1.Как найти общее сопротивление отдельных  проводников: а) при последовательном; б) при параллельном соединении?

Карточка №4. 1. Как найти общее напряжение цепи, состоящей из последовательно соединенных проводников? 2. Как найти силу тока участка цепи  состоящего из параллельно соединенных проводников, зная силу тока на каждой?

Карточка №5. 1. Какое соединение используется в елочных гирляндах? 2. Какое соединение проводников применяется в жилых помещениях?

- Подготовка тетрадей, организационная часть.

- Повторение.

Что называем электрическим током? (Упорядоченное движение заряженных частиц.)

Что нужно создать в проводнике, чтобы в нем возник и существовал ток?

(Нужно создать в нем электрическое поле.)

Какой величиной характеризуется электрическое поле? (Напряжением.)

Что показывает напряжение в электрической цепи? (Напряжение показывает. Какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда     =--- в 1 Кл. из одной точки в другую.

Что означает напряжение на участке цепи 1В? (это означает, что электрическое поле совершает работу по перемещению электрического заряда в 1 Кл. по этому проводнику равной 1 ДЖОУЛЮ.,

А при прохождении по этому проводнику в 5 Кл., какую работу совершает? (В 5 раз больше, чем в 1Кл).

5. Изучение нового материала.

Таким образом, чтобы определить работу электрического тока на каком-нибудь участке цепи, надо напряжение на концах этого участка цепи умножить на электрический заряд (количества электричества), прошедший по нему: А=U q

, где А - работа

U  --напряжение

q -электрический заряд.

Электрический заряд q ,прошедший по участку цепи, можно определить, измерив силу тока и время его прохождения: q = I t

Используя это соотношение, получим формулу работы электрического тока, который удобно пользоваться при расчетах:  A = U I t                  .

Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на время, в течении которого совершалась работа.

Определим единицу измерения работы. Работу измеряют в ДЖОУЛЯХ, напряжение в вольтах, силу тока в  амперах и время в секундах, поэтому

1 ДЖОУЛЬ= 1ВОЛЬТх1АМПЕРх1СЕКУНДА, или 1ДЖ.= 1ВхАхc.

Сколько приборов нужно, чтобы измерить работу тока?(3 прибора, вольтметр, амперметр, часы).

На практике работу тока измеряют специальными приборами- счетчиками.

Они имеются во всех квартирах, домах. Дома  вместе с родителями посмотрите на показания счетчиков и запишете.

- Закрепление изученного материала. Творческая работа учащихся.

И так, мы с вами вывели формулу для нахождения работы тока. И у вас на столах имеются приборы: амперметр, вольтметр, источник тока, электрическая лампочка. Спираль, ключ, соединительные провода.

Работаем по группам.

Задание1 Соберите электрическую цепь, спираль и лампочка должны быть соединены последовательно. Измерьте  силу тока и общее напряжение 2-х приборов соединенных последовательно и заполните таблицу измерений.

Таблица результатов.

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |

2.Задание. Соберите эл.цепь, где лампочка и спираль соединены параллельно. Измерьте напряжение и силу тока при последовательном соединении проводников. Заполните таблицу измерений.

3.Нарисуйте схему соединения эл.цепи

а) при последовательном;

б) при параллельном соединении проводников.

/двое рисуют схемы на доске/.

4.Вычислите работу тока в лампочке и спирали, по формуле А=U I t  , где время 1 минута=60 с.

Вывод: при последовательном соединении проводников  работа тока меньше, чем при параллельном соединении. При одинаковых напряжениях сила тока меньше при последовательном соединении, т.к. общее сопротивление проводников больше. По закону Ома  I= U/ R .

Вся ли работа тока в лампочке ушло только для подачи свет

Нет, лампочка при этом еще и нагревается.

Электрическая энергия превратилась в световую и тепловую энергии.

Задача. Какую полезную работу совершает электрический ток в лампочке, если КПД лампочки 60%. Значение затраченной  работы имеется в задании 4.

6.Физкультминутка.

7 . Проверочная работа.

Ученики решают задачи по карточкам: Уровень 1, уровень 2 (более сильным).

(Карточки имеются для каждого ученика в классе).

Уровень1.Утюг включен в сеть с напряжением 220В. Определите силу тока, проходящего через нагревательный элемент утюга, если его сопротивление равно 55Ом. Какую работу выполняет ток в утюге за 100с?

Уровень2. На рисунке представлен график зависимости силы тока от напряжения в проводнике. Определите: а) при каком напряжении сила тока в проводнике равна 3А; б)  сопротивление проводника; в) определите работу тока за 10 минут.

8.Домашняя работа.

Параграф50 прочитать, ответить устно на вопросы, упражнение 24(1) (слабым учащимся), упр.24(3) (сильным учащимся).

Выразить работу тока через I, R и U, R используя законы Ома.

Сочините стишок по теме «Работа тока».

9.Итог урока.

Сегодня мы с вами вывели формулу для вычисления работы тока. Научились измерять работу тока с помощью трех приборов: амперметра, вольтметра и часов; далее научились вычислять работу тока зная: I ,U, t. Знаем, чему равна единица работы тока 1 Дж=1 А В с.

Когда ток совершает работу, то происходит превращение электрической энергии в любую в другую энергию. Например, работа тока в кипятильнике: электрическая энергия – в тепловую;

Электрический насос качает воду: при этом электрическая энергия – в механическую энергию подъема воды. Умеем вычислять КПД.

Все работали и за работу получаете все такие оценки. Оценки поставьте в дневники.

Всем спасибо.